附件1：政府采购需求书（货物类）

《护理技能大赛》省赛项目-静脉留置输液等设备采购需求书

一、项目概况

项目概述：本项目是采购一套《护理技能大赛》赛项省赛指定设备——“静脉输液臂IV”，“鼻胃管及口腔模型”，为学生练习静脉留置针和鼻饲构建一个较好的项目实训平台，以提高我院师生在省赛中的技能成绩，提高我院在行业内的影响力与知名度，同时也为我院护理技能大赛筹备做准备。

项目内容包括设备采购、安装调试、使用培训及售后服务。

二、项目预算 23.02万元

三、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标。

四、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉输液臂IV（NUS0300071DDC） | 套 | 2 | 1、本设备为2020年省技能大赛高职组“护理技能”赛项指定竞赛平台； 2、详见技术参数及功能要求 |
| 2 | 全功能静脉输液臂 | 套 | 10 |  |
| 3 | 治疗车 | 个 | 12 |  |
| 4 | 鼻胃管及口腔模型 | 套 | 2 |  |
| 5 | 臀部注射模型 | 套 | 6 |  |
| 6 | 题库考试系统CMI03000131ASC | 套 | 1 |  |

五、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉输液臂IV | 1、模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，具有逼真的皮肤纹理、血管走形等特征； 2、可以进行手背静脉网的穿刺、输液操作训练，可穿刺点多，至少具备4条以上可操作血管； 3、可进行肘部静脉的穿刺、采血、输液操作训练，具有头静脉、肘正中静脉、贵要静脉可供穿刺等操作； 4、进行手背静脉穿刺和肘部静脉穿刺时，可以分别摆出正确体位； 5、★模型可以训练和考核手臂静脉穿刺的整个流程： 1)★手背静脉网和肘部静脉穿刺部位可以进行操作前消毒，消毒痕迹操作后方便去除，不留痕迹； 2)★手背静脉网和肘部静脉穿刺部位血管可以触摸到； 3)★进行手背静脉网和肘部静脉穿刺前，必须进行止血带结扎，止血带未结扎或位置不正确，穿刺后无回血，提示前一步骤有误； 4)★正确结扎止血带后，手背静脉可以弯曲手指，绷紧手背皮肤，穿刺成功，回血明显； 5)★穿刺成功后，松开止血带，可进行连续输液，液滴0～100滴/分连续可调，如未松止血带，无法进行输液； 6)★输液器穿刺针可以使用贴敷牢固固定，不松脱； 7)★血管耐穿刺，可反复使用； 6、★模型为手臂外形，无外接血袋、水袋或其他容器，方便移动和使用； 7、★在使用者进行穿刺的整个操作过程中，如同在真人身上使用，不需要其他人为干预，无需进行开关、排液、按压等操作，以免影响使用者注意力； 8、★手臂可以连续输液或多个操作者间断输液至少200ml以上，不需要干预排液，以免影响操作者使用； 9、手臂外皮和内部血管可更换； 10、手臂可以连接到整体人身上，以便模拟更真实场景。 |  |
| 2 | 全功能静脉输液臂 | 全功能静脉输液臂是为需要学习静脉注射的专业人员特别设计，它真实模拟了人体手臂，具有与人体手臂相同的尺寸，外观和质感。 - 模拟一成人右臂； - 造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲； - 解剖结构精确，有八条血管组成完整的静脉系统，具有手背静脉网； - 可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血，穿刺针可用输液贴牢固固定；进行三角肌注射训练；佩带式皮内注射模块进行皮内注射训练； - 三角肌模块、皮内注射模块； - 产品尺寸：840×170×110mm； - 产品净重：2.75kg |  |
| 3 | 治疗车 | 1、规格：690×440×800mm 2、 主架采用 25×25×1.2mm 优质不锈钢矩管， 台面采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。 3、脚轮采用Φ100mm 高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 4、功能为医护人员治疗时放置药品、器械或仪器等使用。 |  |
| 5 | 鼻胃管及口腔护理模型人 | 1.模拟了一成人男性全身结构，具有逼真的声门、喉、鼻腔、口腔、假牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、食管、锁骨、肋骨、剑突、胃等解剖结构； 2.可进行瞳孔观察； 3.可经口、鼻进行氧气吸入、模拟吸痰的训练； 4.可进行口腔护理和假牙护理操作； 5.可进行经口与鼻部胃管置入；可进行洗胃练习；管饲营养液灌注训练；可以向胃内注水，模拟胃液；使用完毕后可方便的将液体引出。 6.经口气管插管训练； 7.可人工产生颈动脉搏动； 8.可实现半坐位、平卧位（头部可向一侧旋转45°） 9.产品尺寸：1750*500*220mm 10产品重量：18kg |  |
| 5 | 带解剖结构臀部注射模型 | - 模拟了一成年人下半身结构，上至腰部，下至膝上，根据真人1:1制作，整体协调美观。 - 模型皮肤质地柔软，触觉仿真。 - 左侧臀部为解剖结构展示区域，可观察坐骨神经、臀上神经走形、臀中肌（切断）、臀小肌、梨状肌、上孖肌的毗邻关系，掌握安全注射区域。 - 右侧臀部和大腿外侧有可更换的注射模块，用于臀部和股外侧肌肌肉注射。 - 模型上可触摸到髂前上棘、髂嵴最高点、尾骨、大转子、髂后上棘骨性标志，可通过十字法和连线法定位臀部肌肉注射区域。 - 模型穿刺进针后可真实注射液体，使模拟注射过程更加仿真。 - 模型皮肤穿刺后不易留针眼。 产品尺寸：350mm×240mm×465mm |  |
| 6 | 题库考试系统 | 一、基本功能配置： 1.1平台支持机构独立主页，支持客户自主管理； 1.2开放充足学生和教师使用账号，任何时间和地点均可通过网络访问； 1.3供货厂家提供云端服务器，不占用机构空间； 1.4支持PC网页端和移动APP端(iOS和Android系统)访问； 1.5 平台题库包含临床医学检验、药学类、护理类、助理医师类、主治医师类、考研、执业医师、执业医师、住院医师规范化培训、医学三基考试10大题库模块 1.6平台自带医学考试试题至少30万道，所有试题均可作为考试试题，同时支持老师上传自定义题目； 1.7平台考核与统计分析功能； 1.8支持H5访问，支持APP端扫码考试，方便学员统一入口完成学习任务。； *1.9支持添加机构在线课程，可供机构内学员在APP端进行实时学习。 二、机构端功能： 2.1可添加新的学员/导师，可以修改或删除学员/导师信息，并可使用学员/导师信息模板进行批量上传； 2.2系统支持查看机构内部学员在平台的学习行为，并有统计分析报表； 2.3系统支持查看机构所属导师应用该平台考试及学员的表现情况，并有统计分析报表。 *2.6 系统带有题库功能，可提供客观题30W+道题目，支持客观题、理论题考核，支持自建题库、一键导入考题、自动组卷、智能组卷、自动评分和统计分析的功能。 *2.7 系统按科目、章节、题型，对试题进行分类，可以很方便的进行试题的检索、查看、修改试题，在组卷过程中自由选择章节、题型、各种题型数量分布及历史试卷题目排重； 2.8 支持设置考试终端，如仅限电脑端考试或仅限移动端考试或者两者均可； 2.9 支持设置考试后成绩显示时间，如交卷后立即显示或考场结束后立即显示或考试后由管理员手动发布。 *2.10 支持设置考试后答案显示时间，如不显示答案或公布成绩后显示答案，保证试卷的重复使用。 *2.11支持考试时根据考试内容指定考试人员，考试人员会收到考试的通知，保证考试的组织效率和准确性。 三、导师端功能： 3.1导师可使用个人账号和密码进行登陆，进行教学/考核； *3.2系统支持题库管理，导师可自行上传题目到平台用于本机构学员训练或考试； 3.3 导师可按照选择的科目，试题类型、试题量从试题库中随机抽取试题组成试卷，还可与历史考卷题目排重，方便用户进行自我测评，完成考试后的试卷可查看 *3.4系统支持考试管理，导师可自行创建考试，并根据考试场次开放权限，拥有权限的学员方能参加考试，并可查看所有学员考核时每套试卷的分数，分析结果支持一键导出。 四、学员端功能： 4.1学员可根据个人账号和密码进行登陆，参加题库的训练/考核； 4.2系统支持自学和考核两种模式，学员可根据试卷模式知晓自己阶段性学习成果，并使用自学模式提高知识点掌握程度； 4.3在学习模式下，学员可以根据学习章节，试题分类进行练习自我考核知识掌握程度； 4.4系统支持对错题收藏，轻松做标记，可反复快速查看试题； 4.5系统支持对题目做笔记，记录考题心得； 4.6系统对题目考点均有解析，提升学习考点 4.7 系统支持在线答题交流讨论，学员可以对所联系题目进行评价，同时可以与其他学员进行线上交流； 4.8系统支持查看学员练习日志，学员的所有答题操作都会被系统自动记录下来并上传至服务器，用于学员了解学员知识的掌握程度； 五、题库参数 5.1 总体要求 5.1.1可用于组卷训练和考核题目共30万个，每道题目分为题干、供选择答案、题目考点解析、题目均有精准分类； 5.1.2题目涵盖临床医学检验、药学类、护理类、助理医师类、主治医师类、考研、执业医师、执业医师、住院医师规范化培训、医学三基考试10大类，每个大类下均有三级分类，精准归类题目； 5.1.3提供的题目逻辑必须设置合理，题目均来源真实数据； 5.2人工组卷 5.2.1题目提供三级分类检索，题干、答案检索，题目自由删减； 5.3自动组卷： *5.3.1根据试卷分类、题型、题量分类自动组合成试卷； 5.3.2历史考卷自动排重； 5.4 试卷得分权重 5.4.1根据题型设置分数权重； 5.5题目素材格式要求 5.5.1多媒体素材单独以附件形式提供，要求内容清晰可辨识； 5.5.2不能有明确身份标识涉及真实病人隐私的信息； 5.5.3图片素材统一以JPG格式存储，分辨率不低于800*600； 5.6题目解析要求 5.6.1针对题目考点给出解析； 5.6.2突出题目核心内容； 六、考核、评级参数 6.1 单场考试成绩统计 6.1.1 能够统计考试通过率、平均分、中位数、标准差、方差； 6.1.2能够统计考试成绩分布、完成度、评级； 6.1.3 能够统计考生成绩排行，及成绩发展趋势； 6.1.4 支持统计结果的可视化展示； 6.1.5 每一场考试可以统计的考题的难度、区分度的分析，每一道题的正确率和错误率 6.2 单场考试成绩分析 6.2.1 能够分析考场所有考生整体知识掌握水平； *6.2.2 能够从A1(单项最佳选择题)，A2(病例摘要型最佳选择题)，A3/A4(病例组型最佳选择题)，B型题(标准配伍题)，X型题(多项选择题)多种维度进行分析； 6.2.3 支持分析结果的图形化展示与自然语言描述； 6.2.4 支持分析结果的一键导出成pdf； 6.3 学员整体知识掌握度分析 6.3.1 能够根据专业、班级等不同维度，分析全校学生的知识掌握度； 6.4 个人学习统计 6.4.1 能够根据科目、章节、题型等，指定统计每个学生的历史自学情况，包括学习次数、时间、分数、评级、效果、班级排名等； *6.4.2 能够统计个人历史考试情况，包括次数、时间、成绩、评级、单场排名、综合排名等； 6.5 个人能力分析 6.5.1能够针对多个学生，进行考核横向对比分析； 6.5.2支持能力分析报告的导出。 七、题库资源 7.1 学科全覆盖：涵括内、外、妇、儿、急诊医学、神经病学、耳鼻喉、口腔、皮肤性病、麻醉学、眼科、肿瘤学、基础医学、中医学与中药学等20+学科 7.2 真题覆盖：涵盖执医、执业助理医师、执业医师（中医）的考试真题 7.3 题库题目数量不低于30万道 八、平台商务条款： *（1）投标方必须有丰富的（10家以上）为医学院校和医院提供医学教育培训软件的合作经验，提供合作协议或中标通知书 （2）投标方必须有较强的研发和创新能力，为高新技术企业，须提供高新技术企业认证 （3）所投产品必须有软件著作权证书 （4）平台自带题库数量不低于30万道 *（5）保修服务：36个月内提供免费的维修、维护保养服务（人为或自然灾害的原因损坏除外）。 （6）平台免费升级服务：每年新增的题目内容会免费平移到客户的云平台，实现题库的不断更新和题库数量的增长。 |  |

六、商务需求（合同主要条款）

1、合同的交货（完工）时间及地点：

1.1合同签订：中标通知书发出后10日内完成合同签订工作。

1.2交货时间：合同签订后30日历天内完成供货及安装。

1.3交货地点：采购单位指定地点。

2、报价：应包含但不限于所投货物、服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训、检测验收和交付后约定期限内免费质保等所发生的一切应有费用，报价为签订合同的依据。

除以上具体要求外，本项目报价还包括且不限于以下内容：

2.1设备材料价（包括要求工程范围内的设备、备品备件及专用工具等的价格并包括各种税费、运杂费、保险费、调试费等）。

2.2安装费用。

2.3调试费用。

2.4现场可能发生的临时设施费等各种临时费用及其它费用。

2.5供应商的谈判报价不得超过采购预算，否则视为无效报价。

3、质保期：质保期不少于三年，厂家质保超过三年的，按厂家执行。在此期间，因材料和生产不良而产生的损坏，中标人应包修、包换、包退。

4、货物验收：本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，采购单位方能组织验收并填写“合格验收单”，并完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。投标货物的主要技术参数、功能及配置必须满足招标文件要求。主要货物的主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的资料等技术资料予以支持，没有技术资料支持的技术参数、功能及配置不能视为响应。（包括不限于：技术标准和实施程序、人员、设备等）

（2）投标人应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）中标人应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。

5、售后服务：

对采购单位的服务通知，供应商在接报后 24 小时到达现场， 8 小时内处理完毕。若在 8 小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

6、付款条件：

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。

采购人（公章）：

年    月    日